DH09102002

WASHPRIMER 1-15

Felhasználási terület	:	Személygépkocsik.

Kémiai bázis	:	Lásd biztonságtechnikai lap.

Általános tulajdonságok	:	Washprimer 1-15 egy olyan alapozó, mely marató és passziváló tulajdonságokkal rendelkezik.

Segédanyagok	:	Washprimer Edző 1-10.

Keverési arány (mennyiség)	:	1:1 (1 rész alapozó: 1 rész edző).

Fizikai tulajdonságok

Sűrűség	:	1.07 kg/L.

Forráspont	:	<21°C

Szárazanyagtartalom(%)	:	20%.

Ideális(elméleti) fedés	:	Ca. 10 m²/L/20 m.

Fény	:	Matt.

Felületek	:	Restaurált öreg lakkok, galvanizált fém és az aluminium legtöbb fajtája. Lásd az Előkészületi rendszerben leírtakat.

Aládolgozás	:	-

Befejező rétegek	:	Az összes De Beer 2K szórókitt és a 2K befejező réteg, kivétel az Epoxy alapozót.

BeroSynt 200-as széria.

A berendezés tisztítása	:	6-051 Nitrohigító

Szín	:	Bézs

Szavatossági idő	:	Normál raktározási feltételek alatt max. 2 év (felnyitatlan doboz)