INTEC SRL

Via Edison, 4 - 42040 CALERNO - RE - ITALY

cod.fisc. e p.i. 01444720351   M RE 013826

CCIAA RE N. 186359 - Trib. RE N. 01444720351

TEL. 0522  909727 r.a.

TELEFAX 0522 909747

E-MAIL info@intecslem.it

ALKALMAZÁSTECHNIKAI LEÍRÁS

STUCCO POLIFIBRE G2

G2 üvegszálas kitt

Ásványi szálakkal megerősített, telítettlen poliésztergyanta alapú kitt.

Mechanikai, hő- és kémiai ellenállása jó, kiválóan tapad a felülethez. Jelentős vastagságban is gyorsan felhordható.

Praktikus és gazdaságos megoldást jelent a karosszéria, az ipar és a barkácsolás területén kittelésre, összeállításra és a sérült részek javítására.

# FELÜLET

Zsírtalanított és lecsiszolt nyers lemez.

Lecsiszolt üveggyanta.

# ELŐKÉSZÍTÉS

A felületet alaposan meg kell tisztítani; minden oxid maradványt el kell távolítani; szilikoneltávolító hígítóval kell zsírtalanítani.

Az edzőt a szobahőmérséklettől függően kell a kitthez adagolni:

| ## Hőmérséklet | Edző % súlyban |
| --- | --- |
| 10°C alatt 10 – 20°C 20°C felett | 3 – 3,5 % 2 – 2,5 % 1 – 1,5 % |

A két komponenst alaposan el kell keverni.

### FAZÉKIDŐ: 4 – 6 perc 20°C-on.

# FELHORDÁS

Egy vagy több réteg.

Úgy kell felhordani, hogy a kitt egyenletesen tapadjon a felületre.

Elérhető vastagság: néhány miliméter.

# SZÁRADÁS

LEVEGŐN – 20°C-on:

a rétegek közötti időköz: 8 – 10 perc,

csiszolható: a felhordást követő 35 – 40 perc elteltével.

# CSISZOLÁS

Szárazon P 40, P 80 csiszolópapírral.

# MŰSZAKI ADATOK

FAJSÚLY: 1650 g/l

SZÍN: szürke-sötétzöld

### TÁROLÁS: 12 hónap száraz és hűvös helyen, hőforrástól távol.

HŐELLENÁLLÁS: 100 - 110°C

VOC: 230 g/l

SZÁRAZANYAG MARADÉK: 86% súlyban

Megjegyzés: a fenti VOC és szárazanyag maradék érték sztirolos oldószerre vonatkozik.