INTEC SRL

Via Edison, 4 - 42040 CALERNO - RE - ITALY

cod.fisc. e p.i. 01444720351   M RE 013826

CCIAA RE N. 186359 - Trib. RE N. 01444720351

TEL. 0522  909727 r.a.

##### TELEFAX 0522 909747

E MAIL : info@intecslem.it

ALKALMAZÁSTECHNIKAI LEÍRÁS

STUCCO PER METALLI EXTRAFINE

Extrafinom kitt fémfelületre

105

Kiváló minőségű, poliészter spatulyakitt. Kitünően simítható, gyorsan szárad és könnyen csiszolható.

Nagyon finom szemcsés szerkezetének köszönhető, hogy nem hagy lyukakat és alkalmazható kisebb javítások, valamint nagyobb simítások elvégzésére is.

# FELÜLET

Zsírtalanított és lecsiszolt nyers lemez.

Lecsiszolt üveggyanta.

# ELŐKÉSZÍTÉS

A felületet alaposan meg kell tisztítani; minden oxid maradványt el kell távolítani; szilikoneltávolító hígítóval kell zsírtalanítani.

#### Az edzőt a szobahőmérséklettől függően kell a kitthez adagolni:

| ## Hőmérséklet | Edző % súlyban |
| --- | --- |
| 10°C alatt 10 – 20°C 20°C felett | 3 – 3,5 % 2 – 2,5 % 1 – 1,5 % |

A két komponenst alaposan el kell keverni.

### FAZÉKIDŐ: 4 – 6 perc 20°C-on.

# FELHORDÁS

A kívánt vastagság szerint egy vagy két rétegben.

Úgy kell felhordani, hogy a kitt egyenletesen tapadjon aa felületre.

Javasolt vastagság: 200 – 900 mikron

# SZÁRADÁS

LEVEGŐN – 20°C-ON:

a rétegek közötti időköz: 6 – 7 perc

csiszolható: a felhordást követő 20 – 25 perc elteltével.

# CSISZOLÁS

Szárazon P 80, P 120, P 220 csiszolópapírral.

# MŰSZAKI ADATOK

FAJSÚLY: 1730 g/l

SZÍN: fehér

### TÁROLÁS: 12 hónap száraz és hűvös helyen, hőforrástól távol.

FLEXIBILITÁS: jó

ÖSSZEHÚZÓDÁS: semmi

FELÜLFESTHETŐSÉG: kiváló

VÍZZEL ÉS OLDÓSZERREL SZEMBENI ELLENÁLLÁS: kiváló

HŐELLENÁLLÁS: 120°C

VOC: 260 g/l

SZÁRAZANYAG MARADÉK: 85% súlyban

SZEMCSÉZETTSÉG: 30 mikron

VISZKOZITÁS: 600.000 – 900.000 cP (Brookfield – 20°C)

Megjegyzés: a fenti VOC és szárazanyag maradék érték sztirolos oldószerre vonatkozik.